Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF)

du projet

Challenge De Radiogoniométrie (CDR)

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | L. THEOLIER | Resp. qualité | 01/02/2023 |  |
| Complété par | <Noms techniciens> | Technicien | JJ/MM/AAAA |  |
| Vérification autorisée par | <Nom chef projet> | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |  |

# Vocabulaire

## Principales vis

## Principales têtes de vis

## Principales empreintes de vis

## Dimension d’une vis

Les deux dimensions principales d’une vis sont :

- son diamètre en millimètre (d),

- sa longueur en millimètre (L).

## Exemple de Nomenclature

: vis bois à tête ronde cruciforme 3x9

# Nomenclature

| mètre ruban | Profilé Aluminium 20 x 20 x 600 mm | Profilé Aluminium 20 x 20 x 1200 mm | Equerre de fixation, profilé 20 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 |

| Support de tablette | Fixation de tablette en impression 3D monobloc | Fixation de tablette en impression 3D sur glissière | fil de cuivre 2mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 1 |

| cosse à oeillet | connecteur SMA | Plaque PCB | Plaque SMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 1 |

| patin coulissant M4 x R6 | vis à métaux tête bombée 6 pans M4x10 | vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 | vis métaux tête ronde pozidriv M3x12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 14 | 8 |

| rondelle plate M4x20 | rondelle plate M4x09 | Ecrou Frein M4 | Écrou M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 6 | 8 |

| papier ponce 240 | ciseau | ruban adhésif électricien | serre-câble |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 MANQUANT |

# Procédure de fabrication

|  | ETAPES A REALISER | A Faire (oui /non) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Préparation du matériel | OUI |  |
| I.100 | Préparation du profilé central | OUI |  |
| I.200 | Préparation du directeur | OUI |  |
| I.300 | Préparation du réflecteur | OUI |  |
| I.400 | Mise en forme du gamma | OUI |  |
| I.500 | Fixation des coins de sécurité sur tablette | OUI |  |
| I.600 | Préparation de la fixation de la tablette | OUI |  |
| I.700 | Soudure du connecteur SMA sur carte SMI | OUI |  |
| I.800 | Usinage du PCB avant | OUI |  |
| II | Fixation de la carte SMI | OUI |  |
| III | Fixation de la carte PCB avant | OUI |  |
| IV | Fixation de la carte PCB arrière | OUI |  |
| V | Fixation du directeur | OUI |  |
| VI | Fixation du réflecteur | OUI |  |
| VII | Fixation du gamma | OUI |  |
| VIII | Fixation de la crosse | OUI |  |
| IX | Fixation du support de tablette | OUI |  |
| Commentaires : Toutes les étapes I.X00 peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre. Par contre, il faut avoir réalisé l’ensemble de ces étapes avant de réaliser l’étape II et suivantes. |  |  |  |

# Suivi de fabrication

| I.100 | PRÉPARATION DU PROFILÉ CENTRAL | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.101 | Prendre le profilé aluminium de 20 x 20 x 600 mm |  |  |
| I.102 | Prendre un multimètre |  |  |
| I.103 | Régler le multimètre en mode Ohmmètre |  |  |
| I.104 | Mesurer la résistivité du profilé en posant vos pointes de touches sur un côté du profilé |  |  |
| I.105 | Conclure sur le fait que le profilé présente un vernis isolant pour le protéger de l’humidité |  |  |
| I.106 | Stocker le profilé central jusqu’à l’étape II. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.200 | PRÉPARATION DU DIRECTEUR | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.201 | Prendre un mètre ruban et un ciseau |  |  |
| I.202 | Dérouler au maximum le ruban |  |  |
| I.203 | Découper le ruban à l’aide d’un ciseau au plus près du dévidoir |  |  |
| I.204 | Prendre un crayon à papier |  |  |
| I.205 | Marquer le ruban 1 cm plus loin que votre besoin en longueur |  |  |
| I.206 | Découper le ruban à l’aide d’un ciseau sur la marque |  |  |
| I.207 | Marquer le centre du ruban |  |  |
| I.208 | Marquer 2 croix à 15 mm de part et d’autre de la marque centrale |  |  |
| I.209 | Marquer d’une croix le lieu ou le gamma rejoint le directeur |  |  |
| I.210 | Montrer les marques à l’enseignant pour validation |  |  |
| I.211 | Percer le ruban sur les 3 marques avec un foret métallique de 4 mm |  |  |
| I.212 | Stocker le directeur jusqu’à l’étape V. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.300 | PRÉPARATION DU RÉFLECTEUR | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.301 | Prendre un mètre ruban, un ciseau et un crayon à papier |  |  |
| I.302 | Marquer le ruban 1 cm plus loin que votre besoin en longueur |  |  |
| I.303 | Découper le ruban à l’aide d’un ciseau sur la marque |  |  |
| I.304 | Marquer le centre du ruban |  |  |
| I.305 | Marquer 2 croix à 15 mm de part et d’autre de la marque centrale |  |  |
| I.306 | Marquer d’une croix le lieu ou le gamma rejoint le réflecteur |  |  |
| I.307 | Montrer les marques à l’enseignant pour validation |  |  |
| I.308 | Percer le ruban sur les 3 marques avec un foret métallique de 4 mm |  |  |
| I.309 | Stocker le réflecteur jusqu’à l’étape VI. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.400 | MISE EN FORME DU GAMMA | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.401 | Trouver une bobine de cuivre de diamètre 2mm |  |  |
| I.402 | Prendre la bobine et un mètre ruban |  |  |
| I.403 | Marquer le fil à 65 cm de longueur |  |  |
| I.304 | Prendre une pince coupante |  |  |
| I.405 | Couper 65 cm de fil de cuivre avec la pince coupante |  |  |
| I.406 | Prendre une pince plate |  |  |
| I.407 | Mettre en forme le gamma en respectant les longueurs choisies |  |  |
| I.408 | Couper le surplus de longueur |  |  |
| I.409 | Stocker le gamma jusqu’à l’étape VII. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.500 | FIXATION DES COINS DE SECURITE SUR TABLETTE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.501 | Prendre un support de tablette + 8 écrous M3 + 8 vis métaux tête ronde pozidriv M3x12 + 2 fixations de tablette en impression 3D monobloc + 2 fixations de tablette en impression 3D sur glissière + 2 vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 |  |  |
| I.502 | Prendre une fixation de tablette sur glissière |  |  |
| I.503 | Aligner les trous de la fixation de tablette avec les trous du support de tablette présentant un grand trou central |  |  |
| I.504 | Placer un écrou sur la vis |  |  |
| I.505 | Faire 2 tours à l’écrou pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| I.506 | Recommencer les actions I.504 à I.506 pour fixer l’autre vis |  |  |
| I.507 | Recommencer les actions I.502 à I. 507 pour fixer l’autre fixation de tablette sur glissière |  |  |
| I.508 | Prendre une fixation de tablette monobloc |  |  |
| I.509 | Aligner les trous de la fixation de tablette avec les trous du support de tablette présentant une absence de trou central |  |  |
| I.510 | Placer une vis M3x12 dans un trou. Il faut que la tête de vis soit sur l’impression 3D |  |  |
| I.511 | Placer un écrou sur la vis |  |  |
| I.512 | Faire 2 tours à l’écrou pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| I.513 | Recommencer les actions I.504 à I.506 pour fixer l’autre vis |  |  |
| I.514 | Recommencer les actions I.502 à I. 507 pour fixer l’autre fixation de tablette sur glissière |  |  |
| I.515 | Serrer les 8 vis |  |  |
| I.516 | Placer une vis M4x08 à tête cylindrique dans le trou central diamètre 7, sous la tablette. |  |  |
| I.517 | Glisser la partie mobile de la fixation pour placer le trou au dessus de la vis |  |  |
| I.518 | Serrer la vis |  |  |
| I.519 | Recommencer les actions I.516 à I.518 pour fixer l’autre vis |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.600 | PRÉPARATION DE LA FIXATION DE LA TABLETTE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.601 | Prendre un support de tablette + 4 x vis à métaux tête bombée 6 pans M4x10 + 4 x rondelles M4x20 + 4 x patins Coulissants M4xR6 |  |  |
| I.602 | Placer une rondelle sur un des 4 trous centrals de la carte |  |  |
| I.603 | Placer une vis M4x10 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit du même côté que les fixation en impression 3D |  |  |
| I.604 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| I.605 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| I.606 | Recommencer les actions I.602 à I.605 pour fixer les 3 autres patins |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.700 | SOUDURE DU CONNECTEUR SMA SUR LA CARTE SMI | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.701 | Prendre un connecteur SMA et une carte SMI |  |  |
| I.702 | Identifier le côté de la piste sortant de la carte à 90° |  |  |
| I.703 | Prendre un fer à souder et de l’étain sans plomb |  |  |
| I.704 | Souder les 5 points de contact du connecteur SMA |  |  |
| I.705 | Stocker le profilé central jusqu’à l’étape II. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| I.800 | USINAGE DU PCB AVANT | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.801 | Prendre un PCB |  |  |
| I.802 | Tracer au crayon à papier les lignes de découpe pour que le PCB réponde à l’image ci-dessous |  |  |
| I.803 |  |  |  |
| I.804 | Montrer les traits à l’enseignant pour validation |  |  |
| I.805 | Usiner le PCB |  |  |
| I.806 | Stocker le PCB avant jusqu’à l’étape III. |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| II | FIXATION DE LA CARTE SMI | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + la carte SMI + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + 2 x rondelles M4x09 + 2 x patins Coulissants M4xR6 |  |  |
| II.2 | Identifier le côté supérieur de la carte (côté gravé) |  |  |
| II.3 | Placer une rondelle sur un trous de la carte, côté supérieur |  |  |
| II.4 | Placer une vis M4x08 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit sur la rondelle |  |  |
| II.5 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| II.6 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| II.7 | Recommencer les actions II.3 à II.6 pour fixer l’autre patin |  |  |
| II.8 | Prendre un bout de papier ponce |  |  |
| II.9 | Poncer une face du profilé sur 4 cm de large pour créer un contact électrique entre la carte et le profilé (zone orange). |  |  |
| II.10 | Glisser la carte SMI dans le profilé |  |  |
| II.11 | Placer la carte SMI à l’extrémité du profilé |  |  |
| II.12 | Serrer les vis |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| III | FIXATION DE LA CARTE PCB AVANT | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| III.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le PCB avant + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + 2 x rondelles M4x20 + 2 x patins Coulissants M4xR6 |  |  |
| III.2 | Placer une rondelle sur un trous de la carte |  |  |
| III.3 | Placer une vis M4x08 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit sur la rondelle |  |  |
| III.4 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| III.5 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| III.6 | Recommencer les actions III.2 à III.5 pour fixer l’autre patin |  |  |
| III.7 | Prendre un bout de papier ponce |  |  |
| III.8 | Poncer la face gauche du profilé sur 4 cm de large pour créer un contact électrique entre la carte et le profilé (zone orange). |  |  |
| III.9 | Glisser la carte PCB dans le profilé, en commençant par la partie usinée |  |  |
| III.10 | Placer la carte PCB contre la carte SMI |  |  |
| III.11 | Serrer les vis |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| IV | FIXATION DE LA CARTE PCB ARRIÈRE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le PCB arrière + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + 2 x rondelles M4x20 + 2 x Patins Coulissants M4xR6 |  |  |
| IV.2 | Placer une rondelle sur un trous de la carte |  |  |
| IV.3 | Placer une vis M4x08 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit sur la rondelle |  |  |
| IV.4 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| IV.5 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| IV.6 | Recommencer les actions IV.2 à IV.5 pour fixer l’autre patin |  |  |
| IV.7 | Prendre un bout de papier ponce |  |  |
| IV.8 | Poncer la face PCB du profilé sur 4 cm de large pour créer un contact électrique entre la carte et le profilé (zone orange). A vous de déterminer le lieu en fonction de votre dimensionnement |  |  |
| IV.9 | Glisser la carte PCB dans le profilé |  |  |
| IV.10 | Positionner la carte PCB à la distance souhaité de l’autre carte |  |  |
| IV.11 | Serrer les vis |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| V | FIXATION DU DIRECTEUR | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le directeur + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + + 2 x écrous frein M4 |  |  |
| V.2 | Placer le directeur sur le PCB avant |  |  |
| V.3 | Aligner les trous du directeur sur les trous du PCB, puis maintenir en place les éléments |  |  |
| V.4 | Placer une vis M4x08 dans un trou. Il faut que la tête de vis soit sur le directeur |  |  |
| V.5 | Placer un écrou sur la vis |  |  |
| V.6 | Faire 2 tours à l’écrou pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| V.7 | Recommencer les actions V.3 à V.6 pour fixer l’autre vis |  |  |
| V.8 | Serrer les 2 écrous |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VI | FIXATION DU RÉFLECTEUR | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le réflecteur + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + + 2 x écrous frein M4 |  |  |
| VI.2 | Placer le réflecteur sur le PCB arrière |  |  |
| VI.3 | Aligner les trous du réflecteur sur les trous du PCB, puis maintenir en place les éléments |  |  |
| VI.4 | Placer une vis M4x08 dans un trou. Il faut que la tête de vis soit sur le directeur |  |  |
| VI.5 | Placer un écrou sur la vis |  |  |
| VI.6 | Faire 2 tours à l’écrou pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| VI.7 | Recommencer les actions VI.3 à VI.6 pour fixer l’autre vis |  |  |
| VI.8 | Serrer les 2 écrous |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VII | FIXATION DU GAMMA | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VII.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le gamma + 2 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + 2 x cosses M4 + 2 x écrous frein M4 |  |  |
| VII.2 | Aligner un oeillet sur le trou excentré du directeur |  |  |
| VII.3 | Placer une vis M4x08 dans un. Il faut que la tête de vis soit sur le directeur |  |  |
| VII.4 | Placer une vis M4x08 dans le trou. Il faut que la tête de vis soit sur l’oeillet |  |  |
| VII.5 | Placer un écrou sur la vis |  |  |
| VII.6 | Serrer l’écrou sur la vis |  |  |
| VII.7 | Recommencer les actions VII.2 à VII.6 pour fixer le deuxième oeillet sur le réflecteur |  |  |
| VII.8 | Placer le gamma sur les oeillets |  |  |
| VII.9 | Corriger un peu la forme du gamma si besoin |  |  |
| VII.10 | Prendre un fer à souder et de l’étain sans plomb |  |  |
| VII.11 | Souder le gamma sur un premier oeillet |  |  |
| VII.12 | Souder le gamma sur le deuxième oeillet |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| VIII | FIXATION DE LA CROSSE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| VIII.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le profilé de 120 mm + 4 x vis à métaux tête cylindrique 6 pans M4x08 + 4 x rondelles M4x09 + 4 x Patins Coulissants M4xR6 + 2 équerres de fixation |  |  |
| VIII.2 | Placer une rondelle sur une équerre de fixation |  |  |
| VIII.3 | Placer une vis M4x08 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit sur la rondelle |  |  |
| VIII.4 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| VIII.5 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| VIII.6 | Recommencer les actions VIII.2 à VIII.5 pour fixer un patin sur chaque équerre |  |  |
| VIII.7 | Glisser les équerres sur le profilé de 120 mm comme sur l’image |  |  |
| VIII.8 | Serrer les 2 vis |  |  |
| VIII.9 | Placer une rondelle sur une équerre de fixation |  |  |
| VIII.10 | Placer une vis M4x08 dans le même trou. Il faut que la tête de vis soit sur la rondelle |  |  |
| VIII.11 | Placer un patin coulissant sur le corps de la vis |  |  |
| VIII.12 | Faire 2 tours au patin coulissant pour qu’il soit pris sur la vis, sans être serré |  |  |
| VIII.13 | Recommencer les actions VIII.9 à VIII.12 pour fixer un patin sur chaque équerre |  |  |
| VIII.14 | Glisser les équerres sur le profilé de 600 mm comme sur l’image |  |  |
| VIII.15 | Positionner la cross à l’endroit souhaité |  |  |
| VIII.16 | Serrer les 2 vis |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

| IX | FIXATION DU SUPPORT DE TABLETTE | Fait (oui /non/commentaire) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| IX.1 | Prendre le profilé de 600 mm de long + le support de tablette |  |  |
| IX.2 | Glisser le support de tablette dans le profilé |  |  |
| IX.3 | Positionner le support de tablette à l’extrémité du profilé |  |  |
| IX.4 | Serrer les 4 vis centrales du support de tablette |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

# Contrôle de conformité de l’antenne fabriquée

| X | CONTROLE DE CONFORMITE | Statut (OK / NOK) | Par (initiales) |
| --- | --- | --- | --- |
| X.1 | Inspecter visuellement que chaque composant est à sa place |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| X.2 | Inspecter visuellement que chaque vis est présente |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| X.3 | Inspecter visuellement que chaque composant est monté dans le bon sens |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| X.4 | Tester la bonne tenue de chaque composant en le prenant avec les doigt et en essayant de le bouger doucement (sans trop d’effort pour ne rien détériorer) |  |  |
|  | Remarques : |  |  |
| Actions achevées le (JJ/MM/AAAA) à (HH:MM) : / / à : |  |  |  |

# Engagement

| A partir du contrôle du prototype, je déclare le prototype conforme au dossier de fabrication et aux règles de fabrication énoncées ci-dessus. | Nom du technicien : |
| --- | --- |
|  | Date : |
|  | Signature : |